ICS 13.220.10

CCS C 84

CSF.

团体标准

T/CSF /CSF×××-2025

遥控便携式森林灭火弹（火箭）

通用技术规范

General technical specifications : remote control portable forest fire extinguish rockets

××××-××-××发布

××××-××-××实施

×-××-××实施

中国林学会 发布

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统组成	2

4.1 森林灭火弹（火箭）	2

4.2 遥控便携式火箭发射器	2

5 技术要求	2

5.1 性能	2

5.2 便携性	3

5.3 可靠性	3

5.4 安全性	3

5.5 环境适应性	4

5.6 运输	4

5.7 电磁兼容性	4

5.8 互换性	4

5.9 软件	4

5.10 颜色与标志	4

5.11 外观质量	4

5.12 森林灭火弹（火箭）材质	4

5.13 灭火剂	5

6 质量保证规定	5

6.1 检验分类	5

6.2 检验条件	5

6.3 鉴定检验	5

6.4 质量一致性检验	5

6.5 检验方法	6

7 标志、运输和贮存	8

7.1 标志	8

7.2 产品运输要求	8

7.3 产品贮存要求	8

8 安全要求	8

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容有可能涉及专利，本文件的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本文件由中国林学会提出并归口。

本文件起草单位：陕西中天火箭技术股份有限公司、山西易通森林火灾防控装备有限公司、西安智屏安防设备有限公司、北京中科聚网信息技术有限公司。

本文件主要起草人：杨智强、王鹏、贾韫泽、高超峰、刘松林、韩笃政、向小林、王芬、单利亚、李红、王磊、李雪涛、姚可侃。

本文件为首次发布。

遥控便携式森林灭火弹（火箭）通用技术规范

范围

本文件规定了遥控便携式森林灭火弹（火箭）的技术要求、质量保证规定、运输贮存要求和安全要求。

本文件针对人员无法抵达需要远程投放的悬崖火、树冠火、地表火等作用目标，适用于射程50 m～3 000 m、火箭发射器质量≤25 kg、遥控发射距离≥50 m，采用爆轰方式播撒灭火剂、电子延时器控制灭火剂布撒时序，以固体火箭发动机为动力的遥控便携式森林灭火弹（火箭）的研制、生产、检验和验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4066 干粉灭火剂

GB 17835 水系灭火剂

GJB 150.3A 军用设备实验室环境试验方法 第3部分：高温试验

GJB 150.4A 军用设备实验室环境试验方法 第4部分：低温试验

GJB 150.16A-2009 军用设备实验室环境试验方法 第16部分：振动试验

GJB 150.18A-2009 军用设备实验室环境试验方法 第18部分：冲击试验

GJB 151B军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量

GJB 437 军用软件开发规范

GJB 744-89 火炮术语、符号

GJB 899 可靠性鉴定和验收试验

GJB 1329 航空子母炸弹安全性设计与安全性鉴定准则

GJB 1765A军用物资包装标志

GJB 2001火工品包装运输贮存安全要求

GJB 3197-98 炮弹试验方法

GA 837 民用爆炸物品储存库治安防范要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

灭火效能 fire extinguishing efficiency

灭火弹（火箭）在扑灭森林火灾中的效果和能力，一般用灭火剂抛撒半径和扑灭燃烧半径两项指标来衡量。

射击密集度 density of fire

在相同的射击条件下，森林灭火弹（火箭）弹着点相对与平均弹着点的密集程度，通常用公算偏差表示。

[来源：GJB 744-89，3.15，有修改]

系统组成

森林灭火弹（火箭）

森林灭火弹（火箭）主要由灭火舱、发动机和折叠尾翼组成：

——灭火舱。位于火箭头部，舱内可装填干粉灭火剂或水系灭火剂，采用消防索构件爆轰播撒灭火剂。

——发动机。位于火箭尾部，采用多管形装药的短时大推力火箭发动机，保证火箭的射击密集度和准确度。

——尾翼。位于发动机后端，采用向后展开的折叠尾翼，在满足筒式发射要求的前提下为火箭提供稳定力矩。

遥控便携式火箭发射器

遥控便携式火箭发射器由发射架和发射控制器两部分组成：

——发射架。为火箭提供初始发射仰角和支撑的机械系统。

——发射控制器。采用无线通信方式，具有发射参数查询、延时时间装订、升压和点火功能。

技术要求

性能

火箭参数

森林灭火弹（火箭）总体参数应满足：

- 质量：≤15 kg；

- 弹径：80 mm～125 mm，与发射管口径匹配；

- 弹长：500 mm～1 500 mm；

- 尾翼：采用折叠尾翼，火箭装填时尾翼折叠，火箭发射离开发射筒后尾翼展开；

- 发动机总冲量：结合质量等总体参数，应满足火箭弹射程要求。

发射器参数

遥控便携式火箭发射器总体参数应满足：

- 发射架管数：单管；

- 发射管口径：80 mm～125 mm，与火箭弹径匹配；

- 发射管长度：1 000 mm～1 500 mm，与火箭弹道匹配；

- 发射架重量：≤23 kg；

- 发射架可调整发射角俯仰范围：-10°～60°；

- 发射控制器遥控距离：≥50 m（无阻隔）；

- 发射控制器质量：≤2 kg；

- 发射控制器续航能力：≥5 h。

射击密集度

遥控便携式森林灭火弹（火箭）射击密集度/射程≤1/50。

有效射程

遥控便携式森林灭火弹（火箭）的有效射程应在50 m～3 000 m之间。

灭火效能

森林灭火弹（火箭）灭火效能应满足：

- 单发灭火剂抛撒半径≥6 m；

- 单发应能有效扑灭燃烧半径≥1.4 m且充分燃烧的明火火堆。

灭火剂布撒时序

森林灭火弹（火箭）灭火剂布撒时序应满足：

- 应具备根据火点与发射点的相对位置关系，现场装订灭火剂布撒时序的功能；

- 装订时序分辨率：≤0.01s。

便携性

5.2.1 遥控便携式火箭发射器单套质量宜≤25 kg，拆分后单件质量≤15 kg，森林灭火弹（火箭）单发质量≤15 kg。交通不便的山区道路，可由消防人员采用专用背包随身携带，徒步转运至火场附近。

5.2.2 森林灭火弹（火箭）随身携带时应确保火箭始终处于隔爆状态，同时应避免在转运途中火箭发生跌落、碰撞。

可靠性

森林灭火弹（火箭）可靠性

在贮存温度-20℃～50℃，贮存湿度≤75% RH的仓库进行包装贮存，森林灭火弹（火箭）可靠性应满足：

- 森林灭火弹（火箭）寿命≥ 3年；

- 发射可靠性≥ 99%（置信度0.7）。

森林灭火弹（火箭）发射器可靠性

在贮存温度-20℃～50℃，贮存湿度≤75% RH的仓库进行包装贮存，森林灭火弹（火箭）发射器可靠性应满足：

- 发射架：寿命≥3年，或发射≥50次；

- 发射控制器：寿命≥3年，电池正常保养。

安全性

森林灭火弹（火箭）应满足下列安全性指标要求：

- 火工品满足GJB 2001中的相关规定；

- 安全落高满足1.5 m安全跌落的要求；

- 生产、运输、贮存、使用、维修和报废处理等过程的安全性要求；

- 设置隔爆安全机构，产品起爆回路误触发后产生的爆轰波被物理隔离，不会引爆中心爆管。

环境适应性

工作温度

遥控便携式森林灭火弹（火箭）含森林灭火弹（火箭）和遥控便携式火箭发射器，在-20℃≤T≤50℃的温度范围内性能应满足设计指标。

贮存温度

遥控便携式森林灭火弹（火箭）含森林灭火弹（火箭）和遥控便携式火箭发射器，在-20℃≤T≤50℃的温度条件下贮存，待恢复到规定工作温度时性能应满足设计指标。

冲击

森林灭火弹（火箭）在GJB 150.18A-2009中试验程序Ⅰ规定的条件下，性能应满足设计指标。如有实测的冲击响应谱可用，并具备模拟冲击响应谱的条件时，应优先选用。

运输

遥控便携式森林灭火弹（火箭）含森林灭火弹（火箭）和遥控便携式火箭发射器在包装状态下应满足公路运输、铁路运输、空运和水运的要求，运输振动试验依据GJB 150.16A-2009中第一类基本运输（含公路运输和野战任务运输）振动环境的相关规定进行。

电磁兼容性

5.7.1 森林灭火弹（火箭）与遥控便携式火箭发射器之间应具有良好的电磁兼容性，在各自最大功率运行时均应满足各自设计指标。

5.7.2 不同发射控制器之间通过信道错位和固定编号配置的方式，避免相互干扰。

互换性

遥控便携式森林灭火弹（火箭）中具有同一名称及图号的组件和零件应保证在尺寸和功能上可以互换。

软件

发射控制器内嵌式计算机软件的特性应符合GJB 437中的相关规定。

颜色与标志

森林灭火弹（火箭）外观颜色推荐为消防红（色卡号PANTONE186C），弹体喷涂产品名称及产品序列号。

外观质量

森林灭火弹（火箭）和遥控便携式火箭发射器外观质量：

- 金属表面应无明显压痕、划伤、凸起等缺陷；

- 非金属外表面应均匀、光滑，不应有明显鼓包、变形、凹陷和发白现象。

森林灭火弹（火箭）材质

森林灭火弹（火箭）不应采用有毒有害材料，所选用材料燃烧后不应产生有毒有害气体。目前森林灭火弹（火箭）采用的材料主要包括ABS塑料、铝、钢。

灭火剂

灭火剂类型

森林灭火弹（火箭）灭火舱内部空腔可用于装填干粉灭火剂或者水系灭火剂。森林灭火弹（火箭）中使用的灭火剂应符合GB 4066或者GB 17835中的相关规定。

灭火剂密封性

装填灭火剂后静置24 h，灭火剂应无泄漏。

质量保证规定

检验分类

遥控便携式森林灭火弹（火箭）的检验分为鉴定检验和质量一致性检验两大类：

- 鉴定检验为考核在实际使用环境或模拟实用环境下，森林灭火弹（火箭）产品性能是否满足规定的技术性能指标和使用要求；

- 质量一致性检验以逐批检验为基础，从同批次产品中抽取样品对所规定的检验项目进行的检验，用以确定产品在生产过程中能否保证质量持续稳定。

检验条件

除另有规定外，应在下列条件下进行检验：

- 温度：15℃～35℃；

- 相对湿度：20%～80%；

- 大气压力：检验场所当地大气压力。

鉴定检验

受检样品数

受检样品数见表1、表2。

鉴定检验项目

鉴定检验项目见表1、表2。

合格判据

若鉴定检验项目全部符合要求，则鉴定合格。只要有一项检验项目不符合要求，则应分析原因，并釆取有效措施后复验，直至所有项目符合要求为止。

表1 森林灭火弹（火箭）鉴定检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 必要性 | 受检 样品数 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸、质量 | ● | ≥20发 | - 质量：≤15 kg； - 弹径：80mm～125mm，与发射管口径匹配； - 弹长：500mm～1 500mm； - 尾翼：采用折叠尾翼，火箭弹上架装填后尾翼折叠，火箭发射离开发射筒后尾翼展开。 | 6.5.1 |
| 2 | 发动机 总冲量 | ● | ≥6发 | 结合质量等总体参数，应满足火箭弹射程要求。 | 6.5.2 |
| 3 | 射击密集度 | ● | ≥6发 | 射击密集度/射程≤1/50。 | 6.5.3 |
| 4 | 有效射程 | ● | ≥6发 | 有效射程应在50m～3000m之间，具体依据产品而定。 | 6.5.4 |
| 5 | 灭火效能 | ● | ≥6发 | - 灭火剂抛撒半径≥6 m； - 应能有效扑灭燃烧半径≥1.4m，且充分燃烧的明火火堆。 | 6.5.5 |
| 6 | ### 灭火剂 ### 布撒时序 | ● | ≥6发 | - 灭火剂布撒时序：可根据使用现场目标与发射位置相对关系，进行灭火剂布撒时序现场调整； - 装订时序分辨率：≤0.01s。 | 6.5.6 |
| 7 | ### 可靠性 | ○ | / | - 寿命：贮存温度-20℃～50℃，贮存湿度≤75% RH的仓库进行包装贮存，寿命≥3年； - 发射可靠性：≥99%（置信度0.7）。 | 6.5.7 |
| 8 | 安全性 | ● | ≥6发 | - 森林灭火弹（火箭）火工品满足GJB 2001中的相关规定； - 安全落高满足1.5 m安全跌落的要求； - 森林灭火弹（火箭）应满足生产、运输、贮存、使用、维修和报废处理等过程的安全性要求； - 设置隔爆安全机构，产品起爆回路误触发后产生的爆轰波被物理隔离，不会引爆中心爆管。 | 6.5.8 |
| 9 | 工作温度 | ● | ≥6发 | 在20℃≤T≤50℃的温度范围内性能应满足设计指标 | 6.5.9 |
| 10 | 贮存温度 | ● | ≥6发 | 在20℃≤T≤50℃的温度条件下贮存，待恢复到规定工作温度时性能应满足设计指标。 | 6.5.10 |
| 11 | 冲击 | ● | ≥3发 | 在GJB 150.18A-2009中试验程序Ⅰ规定的条件下，性能应满足设计指标。如有实测的冲击响应谱可用，并具备模拟冲击响应谱的条件时，应优先选用。 | 6.5.11 |
| 12 | 运输 | ● | ≥3发 | 在包装状态下应满足公路运输、铁路运输、空运和水运的要求，应符合GJB 150.16A中的相关规定。 | 6.5.12 |
| 13 | 电磁兼容性 | ● | ≥3发 | 森林灭火发射器与森林灭火弹（火箭）之间应具有良好的电磁兼容性，在各自最大功率运行时均应各自满足设计指标。不同发射控制器之间通过信道错位和固定编号配置的方式，避免相互干扰。 | 6.5.13 |
| 14 | 互换性 | ● | ≥20发 | 森林灭火弹（火箭）中具有同一识别标记的舱段、组件、部件和零件应保证在尺寸和功能上可以互换。 | 6.5.14 |
| 15 | 颜色与标志 | ● | ≥20发 | 若无相关文件规定，森林灭火弹（火箭）外观颜色推荐为消防红（色卡号PANTONE186C），弹体喷涂产品名称及产品序列号。 | 6.5.15 |
| 16 | 外观质量 | ● | ≥20发 | 森林灭火弹（火箭）外观质量包括金属表面质量和非金属表面质量： - 金属表面应无明显压痕、划伤、凸起等缺陷； - 非金属外表面应均匀、光滑，不应有明显鼓包、变形、凹陷和发白现象。 | 6.5.15 |
| 17 | 灭火剂 密封性 | ● | ≥20发 | 装填灭火剂后静置24小时，灭火剂无泄漏。 | 6.5.16 |
| 注：●必检项目；○订购方和承制方协商检验项目。 |  |  |  |  |  |

表2 遥控便携式火箭发射器鉴定检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 必要性 | 受检样品数 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥控便携式火箭发射器组成 | ● | ≥3台 | 包括但不限于发射架、发射控制器、测距仪。 | 6.5.17 |
| 2 | 发射架 主要参数 | ● | ≥3台 | - 发射架管数：单管； - 发射管口径：80 mm～125 mm，与火箭弹径匹配； - 发射管长度：1 000 mm～1 500 mm，与火箭弹道匹配； - 发射架重量：≤23kg； - 发射架可调整发射角俯仰范围：-10°～60°。 | 6.5.18 |
| 3 | 发射控制器主要参数 | ● | ≥3套 | - 发射控制器遥控距离：≥50 m（无阻隔）； - 发射控制器质量：≤2 kg； - 发射控制器续航能力：≥5 h。 | 6.5.18 6.5.19 |
| 4 | 可靠性 | ○ | / | - 发射架：温度-20℃～50℃，湿度≤75% RH仓库进行包装贮存，总寿命≥3年，或发射50次； - 发射控制器：温度-20℃～50℃，湿度≤75% RH仓库进行包装贮存，寿命≥3年，电池正常保养。 | 6.5.7 |
| 5 | 工作温度 | ● | ≥3套 | 森林灭火发射器在-20℃≤T≤50℃的温度范围内性能应满足设计指标。 | 6.5.9 |
| 6 | 贮存温度 | ● | ≥3套 | 森林灭火发射器在-20℃≤T≤50℃的温度条件下贮存，待恢复到规定工作温度时，性能应满足设计指标。 | 6.5.10 |
| 7 | 运输 | ● | ≥3套 | 森林灭火发射器在包装状态下应满足公路运输、铁路运输、空运和水运的要求，应符合GJB 150.16A中的相关规定。 | 6.5.12 |
| 8 | 电磁兼容性 | ● | ≥3套 | 森林灭火弹（火箭）与遥控便携式火箭发射器之间应具有良好的电磁兼容性，在各自最大功率运行时均应各自满足设计指标。不同发射控制器之间通过信道错位和固定编号配置的方式，避免相互干扰。 | 6.5.13 |
| 注：●必检项目；○订购方和承制方协商检验项目。 |  |  |  |  |  |

质量一致性检验

抽样

逐检项目要求对产品100%进行检验，非逐检项目按照批次的1%进行抽样，且抽样数量不小于表3和表4要求数量。

检验项目

质量一致性检验项目见表3和表4。

表3 森林灭火弹（火箭）质量一致性检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 受检样品数 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸、质量 | 逐检 | - 质量：≤15 kg； - 弹径：80 mm～125 mm，与发射管口径匹配； - 弹长：500 mm～1 500 mm； - 尾翼：采用折叠尾翼，火箭弹上架装填后尾翼折叠，火箭发射离开发射筒后尾翼展开。 | 6.5.1 |
| 2 | 发动机 总冲量 | ≥3发 | 结合质量等总体参数，应满足火箭弹射程要求。 | 6.5.2 |
| 3 | 有效射程 | ≥3发 | 有效射程应在50 m～3 000 m之间，具体依据产品而定。 | 6.5.4 |
| 4 | 灭火效能 | ≥3发 | 灭火剂抛撒半径≥6 m。 | 6.5.5 |

表3 森林灭火弹（火箭）质量一致性检验项目表（续）

| 序号 | 检验项目 | 受检样品数 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 安全性 | ≥4发 | 设置隔爆安全机构，产品起爆回路误触发后产生的爆轰波被物理隔离，不会引爆中心爆管。 | 6.5.8 |
| 6 | 工作温度 | / | 结合发动机总冲量、安全性试验中温度相关试验进行。 | / |
| 7 | 贮存温度 | / | 结合发动机总冲量、安全性试验中温度相关试验进行。 | / |
| 8 | 冲击 | / | 结合有效射程飞行试验进行。 | / |
| 9 | 颜色与标志 | 逐检 | 若无相关文件规定，森林灭火弹（火箭）外观颜色推荐为消防红（色卡号PANTONE186C），弹体喷涂产品名称及产品序列号。 | 6.5.15 |
| 10 | 外观质量 | 逐检 | - 金属表面应无明显压痕、划伤、凸起等缺陷； - 非金属外表面应均匀、光滑，不应有明显鼓包、变形、凹陷和发白现象。 | 6.5.15 |
| 11 | 灭火剂 密封性 | 逐检 | 装填灭火剂后静置24 h，灭火剂无泄漏。 | 6.5.16 |

表4遥控便携式火箭发射器质量一致性检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 受检样品数 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发射架主要参数 | 逐检 | - 发射架管数：单管； - 发射管口径：80 mm～125 mm，与火箭弹径匹配； - 发射管长度：1 000mm～1 500 mm，与火箭弹道匹配； - 发射架重量：≤23 kg； - 发射架可调整发射角俯仰范围：-10°～60°。 | 6.5.17 |
| 2 | 发射控制器主要参数 | 逐检 | - 发射控制器遥控距离：≥50 m（无阻隔）； - 发射控制器质量：≤2 kg； - 发射控制器续航能力：≥5 h。 | 6.5.18 6.5.19 |
| 3 | 电磁兼容性 | 逐检 | 森林灭火弹（火箭）与遥控便携式火箭发射器之间应具有良好的电磁兼容性，在各自最大功率运行时均应各自满足设计指标。不同发射控制器之间通过信道错位和固定编号配置的方式，避免相互干扰。 | 6.5.13 |
| 4 | 外观质量 | 逐检 | - 金属表面应无明显压痕、起皱、划伤、凸起等缺陷； - 非金属外表面不应有鼓包、压痕和皱褶现象；不允许存在分层现象；不允许有夹杂物。 | 6.5.15 |

不合格

表3、表4中的逐检项目中，若有1项不符合规定的，制造厂家应对不合格原因进行分析，并釆取有效措施后复验，若仍不合格，则该批次不合格。

表3、表4中的抽检项目中，若有1项不符合规定的，则应在同批次产品中重新抽取双倍数量的产品，并对不符合规定的项目进行复验，若仍不合格，则该批次不合格。

检验方法

森林灭火弹（火箭）质量、尺寸

用防爆电子秤、卡尺、卷尺等测量工具对森林灭火弹（火箭）的质量、外形尺寸进行检测。

森林灭火弹（火箭）发动机总冲量

按照发动机的具体性能试验条件制定试验测试大纲，在专用试车台上进行发动试车，测定发动机总冲量。宜结合高、低温工作试验进行，高温50℃ 试3发，低温-20℃试 3发，试验结果应满足火箭弹射程要求。

森林灭火弹（火箭）射击密集度

6.5.3.1 按照性能试验条件制定详细的飞行试验大纲，并进行试验，试验结果应满足相应产品的性能要求。

6.5.3.2 射击密集度数据处理方式按照GJB3197-98中“方法303 射程与地面射击密集度6.2.1标准差计算法”要求进行数据处理。

森林灭火弹（火箭）有效射程

按照性能试验条件制定详细飞行试验大纲，并进行试验，试验测试记录火箭实际落点射程，试验结果应满足相应产品的性能要求。

森林灭火弹（火箭）灭火效能

按照灭火效能要求制定详细试验大纲，采用地面静爆试验进行验证，试验结果应满足相应产品的性能要求。

森林灭火弹（火箭）灭火剂布撒时序

可结合射击密集度测试飞行试验或有效射程测试飞行试验进行，根据不同目标距离装订不同时序，并确认装订时序分辨率是否≤0.01s。

可靠性

按GJB 899中的规定执行或与订购方协商检验验收方式。

森林灭火弹（火箭）安全性

6.5.8.1 按照GJB 150.18A-2009中试验一 运输跌落试验制定跌落试验大纲，对森林灭火弹（火箭）的跌落安全性进行验证，试验结果应满足1.5 m安全跌落的要求。

6.5.8.2 按照GJB 1329中的规定，制定地面隔爆试验大纲对隔爆安全机构进行检验。地面隔爆试验要求高温50℃条件下2发～3发，低温-20℃条件下 2发～3发，隔爆机构应能可靠隔爆。

工作温度

高温50℃按照GJB 150.3A规定的试验方法执行。低温-20℃按照GJB 150.4A规定的试验方法执行。

贮存温度

结合工作温度进行。

森林灭火弹（火箭）冲击

按照GJB 150.18A-2009的规定执行。

运输

按照GJB 150.16A-2009规定的运输振动试验方法执行。

电磁兼容性

静态检测，同时打开3台发射控制器（满电最大功率状态）检测各发射控制器之间工作是否干扰；飞行试验检测，检验森林灭火弹（火箭）与发射控制器之间通信是否正常，森林灭火弹（火箭）能否正常发射并按装订时序布撒灭火剂。具体按照GJB 151B的规定执行。

森林灭火弹（火箭）互换性

将同批次中的相同零部件进行随机互换和装配，装配结果应符合5.8的规定。

森林灭火弹（火箭）颜色、外观质量

目视检查森林灭火弹（火箭）的颜色、外观质量。

森林灭火弹（火箭）密封性

将装载灭火剂的舱段罐装口封闭后，静置24 h，观察灭火剂有无泄漏。

遥控便携式火箭发射器组成

展开森林灭火发射器实物，进行组成检查，产品设备满足4.1.2中组成要求。

发射架主要参数

用质量、尺寸测量工具对发射架、发射控制器的重量、发射角度范围尺寸进行检验。目视检测发射架管数。

发射控制器主要参数

将发射控制器开机后，拉锯50 m（无阻隔）进行模拟点火拷机试验，遥控距离及待机时间应符合性能指标要求。

标志、运输和贮存

标志

遥控便携式森林灭火弹（火箭）含森林灭火弹（火箭）和遥控便携式火箭发射器包装箱上的标志应符合GJB 1765A的规定，至少应包括下列内容：

- 产品名称；

- 小心轻放；

- 防潮；

- 向上；

- 码垛层数。

产品运输要求

产品运输要求包括但不限于以下几点：

- 产品允许公路运输、铁路运输、水路运输；

- 火箭运输应符合国家相关危险货物运输的规定；

- 运输时货物应可靠固定，防止货物窜动及碰撞；

- 按照包装箱指示方向放置，禁止竖放。

产品贮存要求

产品贮存环境为温度-20℃~50℃，相对湿度≤75%。库房应符合GA 837 民用爆炸物品储存库治安防范要求：

- 库房应干燥、通风、严禁烟火；

- 产品按批次堆放，最高码垛：纸质包装箱≤6层；距墙距离≥50 cm，距暖气设备≥70 cm，不同批次之间应有≥1 m通道。

安全要求

产品的使用、操作应符合以下安全要求：

- 操作人员必须经过培训，持证上岗，作业时穿防静电工作服和工作鞋；

- 操作前应释放自身静电，开箱后先检查产品外观，发现有尾翼松动缺失、弹体结构损坏、液体析出的则不能使用；

- 严禁在火箭发射器通电的情况下进行火箭上架、过膛或退弹操作；

- 严禁私自对火箭进行维修、拆解和销毁。

_________________________________